深圳市新华医院安防消防设施采购项目报价单

1   报价要求

1.1  本项目以人民币为单位，保留小数点后两位。

1.2  本项目的分项单价（基准价）已包含人工费、保险费、管理费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、制作、送货、现场及国家规定的其他各项应纳税费、服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据本文件所提供的资料自行测算报价。

1.3本次仅为市场价格摸底调研，不属于正式采购招标、邀标及采购邀约行为，供应商所报价格仅作内部预算参考。

2   技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安检机 | - 1.通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高） 2.设备应采用单源多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物、无机物和混合物 3、主机外形尺寸：≤2000mm×1000mm×1300mm（长×宽×高） 4、射线源管电压：≥160kV 5、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）、仿真枪、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐）、压力容器、瓶装液体、鞭炮、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑）、锂电池、充电宝、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）、打火机、雨伞等 6、设备在0.2m/s速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径≤Φ0.102mm；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径≤Φ0.254mm；空间分辨力：能够分辨最小线对直径≤1mm ；穿透力：能够穿透不小于40mm厚的钢板 7、输送速度：0.2m/s~0.4m/s速度可调 8、设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹和人脸录入、编辑和登录功能 9、人员值守功能：当视频显示画面中操作人员出现疑似低头、打哈欠、偏头、长时间闭眼、吸烟、使用手机等动作及镜头被遮挡时，应自动发送声、光、弹窗等报警提示 10、设备应具有液体识别功能：对于塑料瓶装液体，能够精准的判断液体是否安全，可显示：安全液体、易燃液体、危险液体三种情况。 |
| 2 | 安检门 | 1.应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》 2.门体显示：采用7寸液晶屏显示，可展示客流数据和报警数据。可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间等信息。 3.具有金属检测功能、抗相互干扰功能（不小于60cm）、飞物报警功能、抗周围静止金属物影响（不小于1米）功能、计算机远程控制功能。 4.通行速度：应不小于0.4m/s～1.8m/s。报警响应时间小于等于1s。稳定工作时间：应≥24h，待机期间不应出现误报警。探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过20μT。可设置探测灵敏度。 |
| 3 | 推车式水基型灭火器（45L） | 1.充装量：45 L（水基 / 水成膜泡沫灭火剂） 2.灭火级别：6A、233B、E、75F（A/B/E/F 四类火） 3.驱动气体 / 压力：氮气，1.2 MPa（20℃） 4.喷射性能：有效喷射≥134 s，距离≥8 m 5.使用温度：0℃～+60℃ 6.执行标准：GB 8109-2023、GB 4351-2023，具备 3C 认证 |
| 4 | 汽车灭火毯 | 1.材质：高硅氧/无碱玻璃纤维+阻燃涂层，防水、防油、耐酸碱，无石棉、无有害粉尘。具备≥36kV高压绝缘性能。 四边加固封边，配备≥500mm专用阻燃拉绳 2.尺寸：6m×9m；尺寸公差±0.5% 3.厚度0.45–0.6mm；克重≥400g/m² 4.长期耐温：≥1000℃（S 级），持续 ≥60min 无熔融、无烧穿。短期耐受1500℃≥5min 5.机械强度：经纬向断裂强力≥600N；撕裂强度≥50N 6.耐老化性能：2000次反复折叠无破损；UV500h强度保持率≥90% 7.符合XF1205-2014，具备CMA检测报告，正规消防检测认证 |
| 5 | 手动液压消防移车器 | 1.单台额定载重：≥680kg/个；整套4个总承载≥2.7t 2.升降方式：脚踏液压升降，无外接电源，纯机械应急 3.升降高度：最低收拢高度≤350mm；最大举升高度≥180mm 4.单机重量：单台净重≤18kg，单人可搬运部署 5.材质、结构：主体高强度合金钢，耐压抗冲击，液压缸防渗漏，高强度万向静音轮，带止锁、防跑偏结构，配备防滑承重托臂、安全插销、防脱限位装置 |

3   售后要求

| 序号 | 目录 | 售后要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 关于免费保修期 | ★1.货物免费保修期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，并配备相应售后服务人员。 |
|  |  | ★2.免费保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
| 3 | 技术文件 | 供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括设备说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等甲方要求的所有材料。 |

4   报价清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检机 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 安检门 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 推车式水基型灭火器（45L） |  |  | 具 | 60 |  |  |  |
| 4 | 汽车灭火毯 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 手动液压消防移车器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |

说明：表中数量仅为估算，仅作为报价参考。

报价单位：（加盖公章）

年    月   日